F. prilog O zaštitI na radu

F.1.	Mere zaštite za otklanjanje svih štetnosti i opasnosti

u toku eksploatacije

Da bi se izbegle sve one opasnosti, koje bi u ovom konkretnom slučaju mogle nastupiti, predviđena su određena tehnička rešenja i zaštita osoblja, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Ovo podrazumeva primenu osnovnih pravila o zaštiti na radu. Osim toga krajnji korisnik objekta dužan je da obuči i obezbedi sredstvima lične zaštite radnike koji će raditi na ovim objektima i da primeni predviđene mere zaštite u toku eksploatacije.

Opasnosti koji se mogu javiti tokom eksploatacije kod kanalizacione mreže su sledeće :

- opasnost od smrzavanja

- opasnost od loma cevovoda

- opasnost od nekotrolisanog gubljenja vode

- opasnost od korozije

- opasnost od upadanja u šaht

- opasnost od požara

Predviđene mere za otklanjanje navedenih opasnosti:

- zaštita od smrzavanja je predviđena postavljanjem cevovoda ispod dubine smrzavanja tla,

- opasnost od loma cevovoda se obezbeđuje pravilnim izborom cevi, ukopavanjem do dubine pri kojoj eventualno saobraćajno opterećenje ima neznatan uticaj, izradom ležista koje obezbeđuje ravnomerno sleganje (tamponski sloj),

- zaštita od propuštanja vode na spojevima i na cevima se vrši: ispitivanjem postavljenih deonica na probni pritisak pre zatrpavanja radne jame i to po smernicama za ispitivanje, posle eventualnih intervencija na mreži potrebno je vršiti sistematski pregled poveznih cevovoda sa kontrolom zaptivki, opravke na mreži poveriti samo stručnim licima,

- zaštita od korozije metalnih delova (fazonskih komada, armature, zaštitinih ograda, čeličnih poklopaca i dr.) je predviđena primenom antikorozivne zaštite u vidu odgovarajućih premaza (osnovno + dva puta uljanim farbom),

- zaštita od upada u šaht se postiže vidnim obeležavanjem i postavljanjem odgovarajuće barijere oko šahtnog poklopca prilikom neke intervencije i pravilno raspoređenim penjalicama u šahtovima,

- zaštita od požara je obezbeđena tako što je hidrotehnička oprema odabrana od negorivog materijala ili pak zadovoljavaljućeg stepena zaštite.

Sastavila:

Vera Bukarica dipl.građ.ing.