C. STATIČKI    PRORAČUN

| nab.bet.= | 24,00 | kN/m3 | - zapreminska težina nabijenog betona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| arm.bet.= | 25,00 | kN/m3 | - zapreminska težina armiranog betona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vode= | 10,00 | kN/m3 | - zapreminska težina vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tla= | 20,00 | kN/m3 | - zapreminska težina tla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '= | 10,19 | kN/m3 | - zapreminska težina zasićenog tla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gcevi= | 0,04 | kN/m | - težina PVC cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = | 200 | kN/m2 | - nosivost tla na koti fundiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a= | 1,30 | m | - spoljni prečnik dna šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b= | 0,30 | m | - debljina donje ploče dna šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c= | 0,04 | m | - visina zida dna šahta iznad cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d= | 0,90 | m | - unutrašnji prečnik dna šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e= | 1,20 | m | - spoljni prečnik prstena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f= | 0,10 | m | - debljina zida prstena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g= | 0,15 | m | - debljina gornje ploče šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h= | 0,60 | m | - prečnik poklopca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D= | 0,25 | m | - prečnik cevi na mestu najdubljeg šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D'= | 0,25 | m | - prečnik cevi na mestu najplićeg ukopavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n50= | 3 |  | - broj prstena visine 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n40= | 0 |  | - broj prstena visine 40 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hNPV= | 1,00 | m | - usvojena dubina do NPV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hšahta= | 2,43 | m | - ukupna visina najdubljeg šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h= | 1,25 | m | - minimalni nadsloj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P= | 200 | kN | - merodavno opterećenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. Provera sigurnosti isplivavanja šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sile koje sprečavaju isplivavanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gdna= | (a2*/4*(b+c+D)-d2*/4*D/2-D2*/4*a/2)*nab.bet.= |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,12 | kN |  |  |
| Gprstena= | (n50*0,5+n40*0,4)*(e-f)**f*arm.bet.= |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,96 | kN |  |  |
| Gg.prstena= | (e2*/4*g-h2*/4*g)*arm.bet.= |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 | kN |  |  |
| Gpoklopca= |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | kN |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G= |  |  |  | 32,76 | kN |  |  |
| Uzgon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= | (a2*/4*(Hšahta-1,0))*10= |  |  |  |  | U= |  |  |  | 18,98 | kN |  |  |
| Fs= | G/U= | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2. Provera sigurnosti isplivavanja cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sile koje sprečavaju isplivavanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gzemlje= | D'*hNPV*tla+D'*(h-hNPV)*'= |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 | kN/m |  |  |
| Gcevi= |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | kN/m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G= |  |  |  | 5,71 | kN/m |  |  |
| Uzgon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= | D'2*/4*vode= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 | kN/m |  |  |
| Fs= | G/U= | 11,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3. Provera opterećenja na koti fundiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F= | a2*/4= | 1,33 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r= | G+P)/F= |  | 175,36 | kN/m2 | < | = |  |  |  | 200 | kN/m2 |  |  |

# Sastavila:

Vera Bukarica dipl.građ.ing.